TIA Portal – Logika řízení dopravníkové linky s lisem

Vysvětlení logiky Network 1–8

Dokument navazuje na původní dokumentaci Network 1–4 a rozšiřuje ji o ošetření poruchových stavů pomocí timeoutů. Zachovává terminologii projektu PLC_Conveyor_Belt a logiku sekvence, kterou jsme postupně ověřovali v TIA Portal / S7-PLCSIM.

# 1. Základní sekvence

Po detekci kusu na I1 se po 3 s aktivuje Q1. Po dojezdu kusu na I2 se dopravník zastaví. Po dalších 2 s sjede lisovací hlava pomocí Q4 do I4. Po dosažení I4 se po dalších 2 s vrátí pomocí Q3 do I3. Následně se aktivuje Q2 a kus odjíždí zpět na I1. Po návratu na I1 se cyklus ukončí a může začít znovu.

| Network | Funkce | Podmínka | Výstup / timeout |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Conveyor forward | I1 → 3 s → NOT I2 | Q1 |
| 2 | Punching head down | I2 → 2 s → NOT I4 | Q4 |
| 3 | Punching head up | I4 → 2 s → NOT I3 | Q3 |
| 4 | Conveyor backward | I3 → NOT I1 | Q2 |
| 5 | Timeout – conveyor forward | I1 aktivní, I2 nedorazí do 10 s | M0.0 |
| 6 | Timeout – punching head down | I2 aktivní, I4 nedorazí do 10 s | M0.1 |
| 7 | Timeout – punching head up | I4 aktivní, I3 nedorazí do 10 s | M0.2 |
| 8 | Timeout – conveyor backward | I3 aktivní, I1 nedorazí do 10 s | M0.3 |

# 2. Network 1 – Conveyor forward

Logika:

I1 → TON (T#3s) → NOT I2 → Q1

Po aktivaci I1 se spustí časovač TON s PT = T#3s. Po uplynutí 3 s se aktivuje Q1. Negovaný kontakt I2 udržuje Q1 aktivní do okamžiku, kdy kus dorazí na I2. Poté se Q1 vypne.

Adresy: I1 = %I7.0, I2 = %I7.1, Q1 = %Q4.0.

# 3. Network 2 – Punching head down

Logika:

I2 → TON (T#2s) → NOT I4 → Q4

Po aktivaci I2 se spustí TON s PT = T#2s. Po 2 s se aktivuje Q4, pokud hlava ještě není ve spodní poloze. Po aktivaci I4 se Q4 vypne.

Adresy: I2 = %I7.1, I4 = %I7.3, Q4 = %Q4.3.

# 4. Network 3 – Punching head up

Logika:

I4 → TON (T#2s) → NOT I3 → Q3

Po aktivaci I4 se spustí TON s PT = T#2s. Po 2 s se aktivuje Q3, pokud hlava ještě není v horní poloze. Po aktivaci I3 se Q3 vypne.

Adresy: I4 = %I7.3, I3 = %I7.2, Q3 = %Q4.2.

# 5. Network 4 – Conveyor backward

Logika:

I3 → NOT I1 → Q2

Po dosažení horní polohy I3 se aktivuje Q2. Negovaný kontakt I1 udržuje Q2 aktivní do návratu kusu na I1. Po aktivaci I1 se Q2 vypne.

Adresy: I3 = %I7.2, I1 = %I7.0, Q2 = %Q4.1.

# 6. Network 5 – Timeout dopravníku vpřed

Logika:

I1 → TON (T#10s) → NOT I2 → Timeout_Conveyor_Forward

Tato síť hlídá, zda po zahájení pohybu dopravníku vpřed kus skutečně dorazí na I2. Pokud je podmínka pro cestu vpřed aktivní a I2 se během 10 s neaktivuje, doběhne timeout a nastaví se diagnostický bit Timeout_Conveyor_Forward (M0.0).

Timeout neslouží k řízení běžné sekvence; jeho účelem je odhalit stav, kdy kus nedorazí na očekávané čidlo.

Diagnostický bit: Timeout_Conveyor_Forward = M0.0.

# 7. Network 6 – Timeout sjíždění lisovací hlavy

Logika:

I2 → TON (T#10s) → NOT I4 → Timeout_Punching_Head_Down

Po aktivaci I2 se očekává pohyb lisovací hlavy směrem dolů. Síť hlídá, zda během 10 s dojde k aktivaci I4. Pokud I4 nedorazí, nastaví se Timeout_Punching_Head_Down (M0.1).

Diagnostický bit: Timeout_Punching_Head_Down = M0.1.

# 8. Network 7 – Timeout návratu lisovací hlavy

Logika:

I4 → TON (T#10s) → NOT I3 → Timeout_Punching_Head_Up

Po dosažení spodní polohy I4 se očekává návrat lisovací hlavy do horní polohy. Síť hlídá, zda se během 10 s aktivuje I3. Pokud I3 nedorazí, nastaví se Timeout_Punching_Head_Up (M0.2).

Diagnostický bit: Timeout_Punching_Head_Up = M0.2.

# 9. Network 8 – Timeout dopravníku zpět

Logika:

I3 → TON (T#10s) → NOT I1 → Timeout_Conveyor_Backward

Po dosažení horní polohy I3 se očekává návrat kusu zpět na I1. Síť hlídá, zda se během 10 s aktivuje I1. Pokud I1 nedorazí, nastaví se Timeout_Conveyor_Backward (M0.3).

Diagnostický bit: Timeout_Conveyor_Backward = M0.3.

# 10. Souvislost osmi sítí do jednoho cyklu

I1 → po 3 s Q1 (dopravník vpřed).

I2 → Q1 se zastaví.

Po 2 s → Q4 (lisovací hlava dolů).

I4 → Q4 se vypne; po dalších 2 s → Q3 (hlava nahoru).

I3 → Q3 se vypne a Q2 (dopravník zpět) se aktivuje.

I1 → Q2 se vypne a další cyklus může začít znovu.

Současně Network 5–8 kontrolují, zda jednotlivé pohyby dokončí svou cestu.

Pokud očekávané čidlo během 10 s nedorazí, příslušný timeout nastaví diagnostický bit.

# 11. Časová struktura sekvence

Řídicí sekvence používá tři základní časové hodnoty: 3 s pro rozběh dopravníku vpřed, 2 s pro prodlevu před sjezdem lisovací hlavy a 2 s pro prodlevu před návratem hlavy. Poruchové timeouty jsou nastaveny na 10 s pro jednotlivé očekávané pohyby.

| Akce | Čas | Účel |
| --- | --- | --- |
| I1 → Q1 | 3 s | zpožděný start dopravníku vpřed |
| I2 → Q4 | 2 s | prodleva před sjezdem hlavy |
| I4 → Q3 | 2 s | prodleva před návratem hlavy |
| I1/I2/I3/I4 timeout | 10 s | kontrola, že očekávané čidlo dorazí |

# 12. Ověření pomocí Trace v TIA Portal

Pro ověření sekvence byly v Trace sledovány signály I1, I2, I3, I4 a Q1, Q2, Q3, Q4. Záznam byl následně kontrolován v časovém diagramu.

Na jednotlivých měřeních byly pozorovány například přibližné časové odstupy mezi vstupem a příslušným výstupem. Screenshoty slouží jako praktické ověření průběhu sekvence; přesné hodnoty je možné odečíst pomocí měřicích kurzorů Trace.

# 13. Shrnutí

Network 1–4 tvoří vlastní sekvenční řízení dopravníkové linky a lisovací hlavy. Network 5–8 doplňují stejnou sekvenci o dohled nad tím, zda jednotlivé očekávané pohyby skončí aktivací příslušného čidla do 10 sekund. Tím je oddělena běžná řídicí logika od diagnostiky poruchových stavů.

Dokument je určen jako přehled logiky projektu a jako podklad pro další ladění programu v TIA Portal a S7-PLCSIM.

Poznámka k Network 5–8: Tyto čtyři sítě jsou v dokumentu popsány jako timeoutová diagnostika navazující na požadavek zadání na 10s timeouty a na diagnostické bity Timeout_Conveyor_Forward, Timeout_Punching_Head_Down, Timeout_Punching_Head_Up a Timeout_Conveyor_Backward.